附件

泉州市晋江生态环境局2025年环境应急物资明细及参数要求

一、采购明细

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 单位 | 推荐数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性炭 | - 煤质颗粒状活性炭； （2）粒度≦200目； （3）碘吸附值≧800mg/g； （4）每袋重量规格：25kg/袋； （5）新入库物资保质期≥3年。 | 吨 | 3 | 粉剂应急物资 |
| 2 | 反光雨衣 | 一、技术指标 1、警示级别达到3级；提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证 2、款式：分体式：分为上衣和下库，上衣配置可收缩帽子，包含外包装袋； 3、面料：具有防水、防油、防污功能的一等品300D牛津布； 4、撕破强力：≥25N；提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证 5、主面料透湿量 ≥ 5000g/m2.24h；提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证 6、上衣门襟应设有暗扣，前后胸部亮银高系数反光条。反光材料为3M反光条；反光层与基底材料车缝连接，应确保不易损坏脱落； 7、前胸后背配两圈反光条，袖上两圈反光条，裤腿各两圈反光条，反光条宽度为≥5CM； 8、可按需求制作标识。 9、材料不含甲醛成分（提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证） | 套 | 20 | 防雨，可定制标识 |
| 3 | 防毒半面罩 | 一、产品组成及材质 1.1、面罩体：“FlexiFit”材料－ 非常亲肤、低致敏性、极其舒适、非硅胶、耐用、黑色。 1.2、3 种尺寸：小 (S)、中 (M)、大 (L) 1.3、滤盒接口：两侧双滤盒插接口 1.4、重：约 95 g 二、符合认证（需提供相应认证证书复印件，原件备查，未提供视同不满足） 2.1、测试及认证：特种劳动防护用品安全标志 LA标志 | 套 | 20 | 呼吸防护 |
| 4 | 护目镜 | 1.可佩戴在近视眼镜外 2．符合 GB 14866标准 3. 防紫外线 4．防雾 5. 防刮擦 6. 间接通风 | 副 | 20 | 眼部防护，防雾 |
| 5 | 排水渠防漏保护盖垫 | 主要功能：应急渠盖垫快速围堵泄漏液体，让其不再扩大化，不流入地下水等重点保护区域；在最小范围内处理泄漏液体；凝胶式聚酯层，柔软的材质，贴地佳，即使是细小的石粒和沙粒轻微凹凸的地面，也能覆盖并紧贴地面，密封度达到99.2%以上；抗老化（100%防UV）、抗化学品；产品洗净后，可重复多次使用，使用期长达3-5年。 （1）长≥121cm，宽≥121cm，高≥1cm，产品重量≥16kg； （2）颜色：高可视化、警示色，红色或桔色； （3）产品防中强度酸碱，至少230小时不被腐蚀，（提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证） （4）产品防UV，至少300nm波长紫外线下≥230小时不老化即至少400天正常光照不老化；（提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证）； （5）产品不含危害物质，无毒无害。（提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证） | 套 | 5 | 防止化学品泄漏 |
| 6 | 防化学有害废物处理袋 | 用于发生泄漏事故时，安全有效的存储吸附液体之后的甚至化学品的吸附材料，防止人员的误触碰以及防止二次污染，可将危废快速安全存储打包转移进行妥善处理。黄色高可视性，有效安全识别内部危险物质，结实耐用防一般物质刺穿。防化性：化学兼容性强，可临时存贮危险化学品 （1）宽≥90cm，长≥151cm，100个/箱； （2）厚度≥9丝，袋底热合宽度≥7mm，出具样品展示； （3）产品净重≥8.5 KG；质保≥2年； （4）产品防中强度酸碱，230小时不被腐蚀。（提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证） | 箱 | 5 | 危险化学品转运、固废转运 |
| 7 | 强酸碱围栏 | 主要功能：用于发生化学品泄漏事故时围截泄漏液体，将化学品控制在一定范围内，并进行快速吸附泄漏的回收； （1）产品材质：由改性聚丙烯纤维填充，填充物为100%聚丙烯。（提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证） （2）颜色：粉色，产品直径≥13cm，长≥300 cm，2个/箱； （3）吸收量≥70 L，净重≥7.2KG； （4）产品与硝基盐酸相容性好，耐腐蚀性≥70小时；（提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证） （5）耐酸碱：吸附98%硫酸、90%浓硝酸、37%浓盐酸、40%氢氟酸和30%氢氧化钠溶液腐蚀性液体≥230小时不被腐蚀。（提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证） （6）不含氟氯溴碘卤素。（提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证） （7）材质安全：产品环保安全、无污染，符合RoHS要求不含铅、汞、镉、六价铬、一溴联苯等物质。（提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证） （8）有效期内无粉化、脆化断裂现象； | 箱 | 5 | 用于发生化学品泄漏事故时围截泄漏液体 |
| 8 | 对讲机 | 一、技术指标 1、数字对讲机，三网通 2、通信不限距离，通话更顺畅 3、支持四年平台及通讯费用 4、支持双人或多人实时对讲模式 5、语音输出支持耳机和外放两种模式 | 台 | 4 | 应急通讯设备 |
| 9 | 便携式办公桌椅 | 1、1张折叠桌配6张折叠椅； 2、折叠桌展开尺寸不低于120*50*50mm； 3、履带式桌面，X型支架，加厚圆钢支柱，塑料垫底； 4、桌面承重不小于100kg； | 套 | 1 | 用于应急办公 |
| 10 | 应急帐篷 | 1、尺寸：≥3米*3米 2、材料：加厚防水牛津布 3、快速起撑，快速收回 | 套 | 1 | 用于应急指挥 |
| 11 | 防寒保暖服 | 1、采用新型科技面料，全面胶处理，暴雨环境下实现暴雨隔离； 2、采用高温压胶工艺，针脚接缝全密封，男足站岗、执法等户外环境使用； 3、透气面料，在零下十度的寒冷气候下也可实现透气排汗功能； 4、加厚棉里内胆，循环持稳，暖至全身； 5、涤棉混纺面料，丝绵内里，可以有效锁住温度达到防寒保暖的效果； 6、反光预警设计，夜间出行更安全； 7、防刮耐磨表层，经得起各种恶劣环境的考验； 8、可拆卸帽子，可拆卸毛领，清洗更方便 9、下摆弹力绳，防风保暖设计； 10、内胆链接纽扣，链接处理隐形方便，不易脱离。 | 套 | 10 | 防寒保暖 |
| 12 | 设备维护与保养 | 1、质保期内对泉州市晋江生态环境局环境应急物资进行盘点，巡检。 2、巡检中发现故障的设备进行免费维护与保养。 3、定期巡检服务：中标供应商承诺产品质保期为项目验收合格后36个月内，质保期内提供每年不低于2次设备巡检，并做书面承诺。 | 项 | 1 | 设备维护 |

注：要求分别报单价及总价，并附产品合格证等。