附件1

执法记录仪、移动源执法监测设备技术参数及配置要求

一、执法记录仪

1.视频分辨率≥1080P，支持红外夜视功能（夜间拍摄距离≥5米），有效拍摄距离处应能看清人物面部特征。

2.需提供公安部相关检测机构报告复印件（加盖投标单位公章），符合《单警执法视音频记录系统》（GA/T 947.2-2015）及（GA/T 947.4-2015）行业标准。

3.存储容量≥64G，电池容量应≥3000mAh，采用可拆卸电池设计。

4.防护等级符合IP68要求，具备防水、防摔、防尘功能。

5.支持4G/5G全网通，具备实时图传功能（储存格式需兼容国产计算机）。

6.支持单北斗定位，需提供单北斗芯片认证报告，具备高精度定位功能。

7.支持数据线传输视频和音频到电脑终端，具有Type-C充电及数据传输接口。

8.支持接入采集工作站。

二、移动源执法监测设备

（一）不透光烟度计
支持实时测试，显示瞬时值的功能，WIFI或蓝牙模块，内置电源，配套平板电脑、热敏打印机、不透光度计取样探头、烟室毛刷、滤光器组件等。

1.工作条件：温度：（-10～40）℃，相对湿度：（5～95）%。

2.测量范围：不透光度（Ns）：（0～99.9）%，光吸收系数（k）：（0～16.0）m-1。
3.分辨力：不透光度：0.1%，光吸收系数：0.01m-1。
4.示值允许误差：不透光度：±2.0%（绝对误差）。

5.光通道有效长度：215mm，光通道等效长度：430mm。

6.平板电脑满足以下（1）或（2）所列条件均可：

（1）屏幕：11英寸或以上，分辨率：1920*1200或以上，内存≥8GB，储存≥128GB，处理器：Qualcomm Snapdragon，操作系统：安卓，上市时间在2023年1月1日以后。

（2）屏幕：11英寸或以上，分辨率：1280*800或以上，内存≥8GB，储存≥256GB，处理器：Intel，操作系统：windows11，上市时间在2023年1月1日以后。

（二）通用车载诊断仪（OBD）

1.便携平板主机：符合国标GB18285-2018、GB4847-2018和HJ1237-2021对OBD的要求。具备触摸显示屏、WIFI模块、蓝牙模块、HDMI音视频输出、大容量存储，电池续航时间为8小时以上，通用性好，支持系统升级以适配新车型。

2.各类接头、数据线等配件齐全。
（三）车用尿素检定仪

仪器具备样品槽、显示屏、按钮、充电口、开关、盖子等，支持WiFi网络。

1.使用环境条件：环境温度+5℃～+40℃，相对湿度5％～90％（非冷凝），大气压96kPa～106kPa。

2.电源：可充电锂电池。

3.测量范围：尿素含量（质量分数）0%～50%，温度0℃～50℃。

4.分辨率：尿素含量（质量分数）0.1%，温度0.1℃。

5.精度：尿素含量（质量分数）±0.2%，温度±0.5℃。
（四）工业内窥镜

耐高温，具备显示屏、LED灯及拍照录像功能，支持USB连接、SD储存、IP67防水级别，续航时间≥3小时。配件需包括车辆检查自拍杆1把（长手柄、反射镜）。


